点灯：

- GPIO初始化，配置LED灯对应管脚PB0-PB7——

- GPIO_AF_SEL(DIGITAL, PB, x, 0);

- GPIO使能，选择输出使能还是去使能——

- PB_OUT_ENABLE(x);

- main函数写GPIO高低电平，看原理图选择——

- PB_OUT_LOW(x);

- delay_ms(500);

- PB_OUT_HIGH(x);

- delay_ms(500);

独立按键：

一、中断：

- LED灯初始化，即GPIO初始化，GPIO使能——

- GPIO_AF_SEL(DIGITAL, PB, x, 0);

- PB_OUT_ENABLE(x);

- 独立按键中断型初始化(和GPIO配置不一样)——

- PA_INT_ENABLE(0);//开启PA0中断

- PA_INT_EDGE(0);//配置为边沿中断

- PA_INT_BE_DISABLE(0);//配置为单边沿触发

- PA_INT_POL_LOW(0);//配置为下降沿触发

- PA_INT_FLAG_CLR(0);//清除中断标志

- 中断初始化，开启中断——

- IRQ_Init();//中断初始化

- IRQ_Enable();//开启中断

- 中断配置函数在ISR中——

- GPIO0_IRQHandler()//外部中断配置函数

二、GPIO扫描判断：

1、LED灯初始化，即GPIO初始化，GPIO使能——

- GPIO_AF_SEL(DIGITAL, PB, x, 0);

- PB_OUT_ENABLE(x);

- 独立按键GPIO型初始化——

- GPIO_AF_SEL(DIGITAL, PA, x, 0);//按键 PAx -> Sx

- GPIO_PUPD_SEL(PUPD_PU, PA, x );//按键端口配置 浮空

- PA_OUT_DISABLE(x);//IO口输入使能

- 按键扫描——

void Key_ReadSta_Task(void)

{

uint16_t ReadKey_Data = 0;

ReadKey_Data = (PA -> PIN) ^ 0x0c03;//读取按键输入数据

ReadKey_Data &= 0x0c03;		//将原键值取反

Key_TrgValue = ReadKey_Data & ( ReadKey_Data ^ Key_ContValue );	//保存键值

Key_ContValue = ReadKey_Data;		//保存键值作为按键松开标志

}

- 按键判断——

- if(Sx == 1)

- {

- LED_TGL(x);

- }

二、GPIO消抖判断：

1、同上

2、同上

3、按键消抖判断

if(!S2)		//判断按键是否按下

{

delay_ms(10);//延时去抖

if(!S2)	//再次判断按键是否按下

{

LED_TGL(0);

}

while(!S2);	//按键没有松开，就停在这

}

矩阵键盘：